乐清海洋王BFC8115 LED防爆泛光灯

公司网址：www.hywss.cn

一.海洋王BFC8115 LED防爆泛光灯-适用范围：

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明和作业照明之用；适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；适用于防护要求较高、潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境；

适用于T1-T6组温度组别。

二.海洋王BFC8115 LED防爆泛光灯-产品特性：

1.灯珠选择国际知名品牌灯珠，其光效选用150Lm/W高光效灯珠;

2.电源选用知名品牌电源及国产品牌，其均为国家CCC认证;

3.光参数的测试采用，在室温25 C的积分球内进行测量;

4.电源具有智能IC多重保护功能，包括LED开路保护，LED 短路保护，芯片过温保护、过压保护、欠压保护和FB短路保护;5.灯具功率为整灯功率，非光源功率;

6.灯具不可安装于易燃物表面;

7.灯具光源不可替换;电源线为Z型连接

8.输入线为3芯电源线，其中棕色接火线，蓝色接零线，黄色接地线;

9.整灯外表经电泳工艺处理，产品具有出色的防腐蚀、防锈功能，适应多种复杂坏境使用。

采用表面贴装技术（SMT），大大提高导热性能。

精心设计蜂窝状赔光结构，有效提高灯具的效率。

采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能。

优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力。

具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动。

驱动电源采用胶封工艺，确保HRT93防爆LED泛光灯 的元件不受腐蚀。

精心设计三腔结构，确保各电子元器件稳定工作。

精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命。

精心设计的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿。

采用ⅡC级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能。

采用进口PC材料成型透明罩，透光率高，抗冲击能力强。

全部外露紧固件及其附件均采用高防腐蚀性能的不锈钢材料制成。

三.海洋王BFC8115 LED防爆泛光灯-技术参数：

工作电压：AC/DC220V 50Hz（可定制12V、24V、36V）

额定功率：70w 100w 150w 200w

功率因数：0.98：

LED光通量：3000～20000Lm

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

引入装置：G3/4

安装方式：吸顶式(x)、壁式（b)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)

使用高度：5～20米

安装间距：6～25米

执行标准：GB3836.1、GB3836.2、IEC60079-0、IEC60079-1、EN60079-0、EN60079-1

产品重量：12.5kg

包箱尺寸:460*460*545mm

四.海洋王BFC8115 LED防爆泛光灯-品质保证：

感谢您购买本公司产品,本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修(免材料和修理费)。